Table des matières

1.	Description détaillée de l’opération	2

1.1	Objet de l’opération	2

1.2	Schéma de l’organisation	2

1.3	Mise en place de la démarche EnR Choix pour le montage du projet	2

1.4	Etudes de faisabilité réalisées pour le montage du projet (et sur les process si nécessaire)	3

1.5	Description des besoins thermiques	4

1.6	Bilan énergétique avant et après opération	4

1.7	Impact subvention demandée sur le coût de revient (ou prix de vente) de la chaleur	5

1.8	Dimensionnement de l'installation de production EnR&R	5

1.9	Descriptif technique de l'installation et de ses performances	6

1.10	Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R	8

1.11	Vérification des critères d’éligibilité	8

2.	Suivi et planning du projet	8

3.	Engagements spécifiques	8

3.1	Engagement sur la production thermique de l’installation géothermique ou aérothermique	9

3.2	Engagement système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R	9

3.3	Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)	9

4.	Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement	10

Volet technique – 2026

Géothermie de surface et aérothermie – forfait

Installations dont la production de chaleur et de froid renouvelable est inférieure ou égale à 2000 MWh d’EnR/an

f

# Description détaillée de l’opération

## Objet de l’opération

Insérer une présentation succincte du projet d’installation géothermique ou aérothermique (et du réseau de chaleur/froid le cas échéant) en précisant bien :

- le périmètre de l’opération objet de la présente demande d’aide

- les quantités d’énergie en jeu, le type de besoins alimentés (chaud/froid/ECS) par la future installation et les taux d’EnR/taux de couverture ciblés ;

- en cas de vente de chaleur/froid, le tarif moyen de la chaleur et du froid ciblé,

- un résumé du contexte local de l’opération

## Schéma de l’organisation

Fournir un synoptique ou descriptif présentant l'identification, les rôles et relations des intervenants sur les installations de productions (et réseau(x) de chaleur/froid associées le cas échéant).

- Pour un projet en secteur collectif, insérer un descriptif succinct du contrat et de son historique

- Pour un projet en secteur entreprise / industriel, insérer les informations concernant le maître d’ouvrage, la description de l’activité du site, le secteur d’activité du maître d’ouvrage (code APE), …

## Mise en place de la démarche EnR Choix pour le montage du projet

- Sobriété et efficacité énergétique :

Des actions de sobriété énergétique ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues (ex : limitation des consignes de chauffages, optimisation des surfaces occupées, programme de sensibilisation aux économies d’énergie, etc.) ?

Des actions d’efficacité énergétique (rénovation énergétique des bâtiments notamment) ont-elles été réalisées ou sont-elles prévues ?

Décrire globalement les actions réalisées ou à prévoir, le calendrier et les économies d’énergie réalisées ou attendues et prises en compte dans le dimensionnement ;

Pour les bâtiments soumis au décret « éco-énergie tertiaire », préciser la typologie/activité du bâtiment (santé, commerce…) la stratégie envisagée pour se conformer au décret ; à défaut, préciser les valeurs de réduction de consommation estimées aux horizons 2030 et 2040

Merci de transmettre les documents illustrant vos démarches (argumentaires, stratégiques, outils de suivi, support de communication, sensibilisation)

Joindre la justification de la performance énergétique du(es) bâtiment(s) :

- existant : audit/étude ou analyse énergétique avec les plans d’actions d’économie d’énergie prévus sur le(s) bâtiment(s), notamment ceux qui sont soumis au Dispositif Eco Energie Tertiaire,

- neuf : étude réglementaire RT ou RE2020.

- Mutualisation :

Le raccordement à un éventuel réseau de chaleur existant a-t-il été étudié ? (Voir cartographie des réseaux de chaleur et de froid de France Chaleur Urbaine)

Coller ici la capture d'écran de la localisation précise du projet sur la cartographie en ligne de EnRezo présentant à la fois le tracé des réseaux actuels/en travaux, les zones d'opportunités et les EnR&R mobilisables.

La mutualisation de l’installation géothermique pour alimenter les besoins de bâtiments voisins au présent projet a-t-elle été étudiée ?

- Priorisation des EnR&R :

Energies non délocalisables déjà existantes : Des sources de chaleur fatale sont-elles disponibles localement et leurs adéquations avec les besoins du projet ont-elles été étudiées ?

Energies non délocalisables à créer : L’utilisation du solaire thermique a-t-elle été étudiée en comparaison avec la géothermie ou en complément de celle-ci ?

Il est rappelé que la biomasse est une source d’énergie renouvelable abondante mais limitée, aussi il est important de l’utiliser de façon optimisée et là où elle est l’énergie la plus pertinente. La biomasse est notamment pertinente pour des besoins hautes température (>90/100°C), ou lorsqu’aucune énergie locale (géothermie, solaire thermique, …) ne peut satisfaire le besoin.

Synthèse choix des EnR&R :

| Objectif | Analyse du potentiel (contexte, quantification…) | Synthèse des actions mises en œuvre (arbitrages, objectifs fixés…) |
| --- | --- | --- |
| Recours à une énergie non délocalisable déjà existante (récupération de chaleur fatale, eaux usées, data centers, UIOM…) |  |  |
| Recours à une énergie non délocalisable à créer (géothermie, solaire thermique…) |  |  |
| Recours à une énergie délocalisable à créer (biomasse…) |  |  |

## Etudes de faisabilité réalisées pour le montage du projet (et sur les process si nécessaire)

Décrire succinctement les actions et études de faisabilité réalisées pour le montage du projet.

Indiquer le(s) bureau(x) d’études ayant réalisé les études d’accompagnement du projet (étude permettant de caractériser l’exploitation de la ressource EnR&R, étude globale de faisabilité de la solution géothermique/aérothermique, …) :  …

Indiquer le cas échéant l’AMO du projet : …

Les bureaux d’étude impliqués sont-ils certifiés RGE Etude sur la thématique géothermie : OUI / NON

- OPQIBI 10.07 « Etude des ressources géothermiques » OUI / NON

- OPQIBI 20.13 « Ingénierie des installations OUI / NON

L’AMO éventuel est-il certifié RGE Etude sur la thématique géothermie : OUI / NON

Joindre l’étude de faisabilité de l’installation géothermique et/ou aérothermique ou éventuellement pour les installations de PAC géothermiques sur sondes ou échangeurs compacts géothermiques dont la production de chaleur renouvelable est inférieure ou égale à 50 MWh d’EnR/an une étude d’opportunité réalisée par une structure d’animation/relais géothermie, ainsi qu’une note de dimensionnement réalisée par l’installateur de la PAC qualifié QualiPAC ou justifiant de compétences équivalentes.

En fonction des éventuelles contraintes réglementaires et administratives liées à la mise en œuvre de la solution géothermique/aérothermique, préciser les démarches /actions réalisées ou en cours.

## Description des besoins thermiques

Décrire les besoins énergétiques futurs (en chauffage, en ECS et en froid le cas échéant) issus du volet technico financier Excel du projet sur lesquels sera dimensionnée la solution géothermique ou aérothermique.

Décrire également les perspectives long terme d’évolution des besoins chaud et/ou froid aux horizons 2030-2035.

Insérer les tableaux récapitulatifs n°2.1 (besoins en chaud) et le cas échéant n°2.2 (besoins en froid).

Préciser l’évolution des besoins dans le cas d’une montée en puissance progressive de l’installation.

## Bilan énergétique avant et après opération

Insérer les tableaux n°1.1 à 1.4 –description production et réseau de chaleur issus du volet technico financier Excel, selon les modes de production assurés par l’installation géothermique ou aérothermique (chauffage, ECS, froid).

## Impact subvention demandée sur le coût de revient (ou prix de vente) de la chaleur

- Coût de revient de la chaleur (ou prix de vente de la chaleur) avant opération : … €/MWh (TTC ou HT)

- Coût de revient de la chaleur (ou prix de vente de la chaleur) après opération sans subvention : … €/MWh (TTC ou HT)

- Coût de revient de la chaleur (ou prix de vente de la chaleur) après opération avec subvention : … €/MWh (TTC ou HT)

En cas de production de froid :

- Coût de revient du froid (ou prix de vente du froid) avant opération : … €/MWh (TTC ou HT)

- Coût de revient du froid (ou prix de vente du froid) après opération sans subvention : … €/MWh (TTC ou HT)

- Coût de revient du froid (ou prix de vente du froid) après opération avec subvention : … €/MWh (TTC ou HT)

## Dimensionnement de l'installation de production EnR&R

Le dimensionnement thermique de l’installation devra être effectué en prenant en compte les points suivants :

le plan d’actions d’économie d’énergie pour les bâtiments existants, (notamment les exigences du dispositif Eco Energie Tertiaire pour les bâtiments qui y sont soumis)

la réutilisation des gisements de chaleur fatale disponibles localement,

le couplage avec les autres énergies renouvelables pouvant présenter un potentiel important et pertinent par rapport aux besoins à couvrir

Afin d’optimiser le fonctionnement des équipements de production géothermique/aérothermique et d’appoint / secours éventuels ainsi que le coût des investissements associés, les puissances totales en chaud (et le cas échéant en froid) à installer par type de production (PAC, appoint) devront être détaillées et justifiées.

Rq : la simulation thermique dynamique n’est pas obligatoire (mais fortement recommandée) pour le calcul des besoins énergétiques mais ce calcul doit être détaillé et justifié.

Insérer les courbes monotones avec identification de la couverture base et appoint des puissances de chauffage, de froid et d’ECS appelées sur l’année.

Dans le cas d’une rénovation, rappeler les caractéristiques des installations existantes : puissance, consommations, rendement, mode de production. Un diagnostic des installations de production est recommandé.

Préciser les caractéristiques des émetteurs actuels ou prévus (type et niveaux de température) :

Type d’émetteurs (chaud / froid)	Régime de températures

……………………..	…… °C / …… °C

……………………..	…… °C / …… °C

Préciser les performances énergétiques :

Pour le(s) bâtiment(s) neuf(s) : Synthèse des calculs RT ou RE 2020 (Bbio, Cep, Cep,nr….)  :

Pour le(s) bâtiment(s) existant(s) :

- Calculs énergétiques pour caractériser l’état initial et l’état après actions MDE/EnR (STD, méthode DJU, RT Existant, etc.)

- Pour les bâtiments soumis au dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) : calcul justifiant la prise en compte des exigences DEET (écart à la référence ou valeurs seuils)

## Descriptif technique de l'installation et de ses performances

- Caractéristiques des équipements de production en surface

Décrire succinctement les équipements de production en surface justifiés par l’étude des besoins thermiques du(des) bâtiment(s) desservis.

Préciser les principales caractéristiques techniques et performances des équipements de production incluant éventuellement les appoints/secours via le tableau ci-dessous :

| Production F |  | Chauffage | ECS | Froid* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipements H |  |  |  |  |
| PAC | Type d’équipement (PAC double service, PAC réversible, Thermofrigopompe, PAC gaz, …) |  |  |  |
|  | Puissance thermique/frigorifique installée (kW) |  |  |  |
|  | COP machine constructeur selon la norme EN 14511-2** / EER machine *** |  |  |  |
|  | Température de fonctionnement à l’évaporateur (°C) |  |  |  |
|  | Température de fonctionnement au condenseur (°C) |  |  |  |
| APPOINT | Type d’équipement |  |  |  |
|  | Puissance thermique/frigorifique installée (kW) |  |  |  |
|  | Rendement PCI (ou EER en froid) |  |  |  |
|  | Nature du combustible (gaz, fioul, …) ou électricité |  |  |  |

* Froid 	: Préciser s’il s’agit d’une production de rafraîchissement par géocooling ou de climatisation (froid actif) ou de froid simultané au chaud (thermofrigopompe TFP)

** COP 	: Coefficient de Performance constructeur de la PAC ;

pour les PAC géothermiques sur sondes/géostructures/échangeurs compacts géothermiques : régimes de température 0/-3°C et 30/35°C

pour les PAC géothermiques sur nappe/ /eau de mer/eaux de surface : régimes de température 10/7°C et 30/35°C

pour les PAC aérothermiques : régimes de température 4/7°C et 30/35°C

*** EER 	: Energy Efficiency Ratio de la PAC géothermique ou du groupe froid aérothermique (Coefficient d’Efficacité Energétique en mode froid ou COP normé en mode froid).

- Caractéristiques du captage de la ressource EnR&R

Compléter uniquement le paragraphe concerné selon la ressource « géothermique utilisée (sondes verticales ou déviées, aquifère superficiel, eau de mer, …)

Géothermie sur sondes (ou sur géostructures énergétiques, sur échangeurs compacts géothermiques, sur chaussées thermoactives ou PAC solarothermiques sur champ de sondes)

- Nombre de sondes (ou pieux énergétiques ou échangeurs compacts) :

- Profondeur des sondes (ou des pieux énergétiques ou échangeurs compacts) (m) :

- Longueur totale forée (ou longueur des échangeurs intégrés aux géostructures énergétiques) (m) (si longueur totale > 1000 ml, test de réponse thermique et modélisation dynamique (sous-sol et surface) exigés (simulation réalisée à partir des logiciels FEFLOW, EED, TRNSYS ou logiciel équivalent) :

- Dimensions des échangeurs compacts géothermiques (corbeilles ou murs) : hauteur et diamètre/longueur :

- Dimensions des chaussées thermoactives : surface

- Dimension des capteurs photovoltaïques thermiques (PVT) ou capteurs souples : surface

Joindre l’étude de faisabilité sous-sol, incluant pour les PAC sur sondes et sur géostructures énergétiques dont la longueur cumulée des sondes ou pieux équipés est supérieure à 1000 ml, le rapport de TRT et la modélisation dynamique sous-sol et surface (géomodélisation) (simulation réalisée à partir des logiciels FEFLOW, EED, TRNSYS ou logiciel équivalent).

Joindre l’étude de conception ou de faisabilité globale de la solution ou éventuellement pour les installations dont la production de chaleur renouvelable est inférieure à 50 MWh d’EnR/an une étude d’opportunité réalisée par un animateur/relais géothermie, ainsi qu’une note de dimensionnement réalisée par l’installateur de la PAC qualifié QualiPAC.

Pour les géostructures énergétiques, joindre l’étude géotechnique intégrant les effets thermiques de la géothermie sur les géostructures et le sol ainsi que l’avis technique (ou ATex chantier) pour les pieux énergétiques.

Joindre le schéma d’implantation des forages des sondes ou des échangeurs compacts géothermiques (ou le cas échéant des géostructures énergétiques, chaussées thermoactives ou capteurs photovoltaïques thermiques (PVT)/capteurs souples).

Géothermie sur nappe (aquifère superficiel)

- Nombre de forage(s) de production :

- Nombre de forage(s) de réinjection :

- Profondeur des forages (m) :

- Production de chaud

  - Débit maximum du forage (m3/h) :

  - Température prélèvement/rejet (°C) :	    °C/       °C

- Production de froid

  - Débit maximum du forage (m3/h) :

  - Température prélèvement/rejet (°C) :	   °C/       °C

- Demande de garantie AQUAPAC auprès de la SAF Environnement :  OUI 	 NON

Joindre l’étude de faisabilité sous-sol incluant pour les PAC sur nappe, l’étude des effets thermiques à long terme des puits de production et de réinjection sur la nappe (temps de percée, taux de recyclage)

Joindre le rapport du forage d'essai (le cas échéant) incluant l'inspection vidéo du forage ainsi que le dossier de demande de garantie recherche AQUAPAC si celui-ci a été déposé auprès de la SAF Environnement

Joindre l’étude de conception ou de faisabilité globale de la solution géothermique

Joindre le schéma d’implantation des forages sur nappe (puits de production et de réinjection avec mention du sens d’écoulement de la nappe)

Géothermie sur eau de mer ou eaux de surface

- Production de chaud

  - Débit maximum (m3/h)

  - Température prélèvement/rejet (°C)	    °C/       °C

- Production de froid

  - Débit maximum (m3/h)

  - Température prélèvement/rejet (°C)	   °C/       °C

Joindre l’étude de conception ou de faisabilité globale de la solution thalassothermique

Joindre le schéma d’implantation des captages sur eau de mer (ou eaux de surface)

Aérothermie PAC air/eau

Joindre la note justifiant la solution aérothermique au regard des autres solutions existantes (raccordement à un réseau de chaleur ou solution géothermique notamment).

Joindre l’étude de conception ou de faisabilité de la solution aérothermique

Joindre le schéma d’implantation des unités extérieures

## Système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Décrire le système de comptage destiné à assurer le suivi du fonctionnement et des performances de l’installation, et de vérifier la quantité d’énergie (chaleur et/ou froid renouvelable) effectivement valorisée

Insérer le schéma d’instrumentation et de comptage de l’installation

La production réelle d’EnR&R de l’installation devra être mesurée par la mise en place d’une instrumentation et d’un comptage appropriés au fonctionnement de l’installation (cf fiche CEF géothermie de surface et aérothermie) avec a minima un compteur d’énergie thermique sortie PAC et des compteurs électriques permettant de mesurer la consommation d’électricité de la PAC et des auxiliaires en amont de la PAC).

## Vérification des critères d’éligibilité

- Production d’EnR&R minimale de l’installation de 25 MWh/an : ……………….. ;

- COP machine pour les PAC « électriques » en mode chaud (mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511) : ................

  - égal ou supérieur à 4,5 en régimes de température 10/7°C et 30/35°C pour les PAC sur nappe /eau de mer/eaux de surface

  - égal ou supérieur à 4 en régimes de température 0/-3°C et 30/35°C pour les PAC sur sondes ou sur géostructures énergétiques ou sur échangeurs compacts

  - égal ou supérieur à 4 en régimes de température 4/7°C et 30/35°C pour les PAC air/eau

- SCOP annuel global prévisionnel minimum de 3 pour la production de chauffage seul (2,8 pour la production d’ECS ou d’ECS et de chauffage) dans les conditions d’application du projet : le SCOP global inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC et des auxiliaires de l’installation en amont de la PAC : …………………..

- Le cas échéant pour le géocooling, coefficient de performance annuel froid ou Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) supérieur à 20 (géocooling sur sondes) ou à 14 (géocooling sur nappe) : ………………

- Le cas échéant, pour les TFP géothermiques

  - rapport d’efficacité instantannée des TFP en production simultanée de chaud et froid supérieur à 7 : …………..

  - Rendement TFP supérieur à 6,1 : …

- S’il y a production de froid par une PAC géothermique,

  - EER machine égal ou supérieur à 3,6 pour les PAC « électriques » (mesuré dans les conditions d’essais de la norme européenne EN 14511 en régimes de températures 12/7°C à l’évaporateur et 30/35°C au condenseur)

  - SEER global annuel estimé minimum de 3,3 dans les conditions d’application du projet : le SEER global annuel inclut la consommation électrique du compresseur de la PAC géothermique et des auxiliaires de l’installation telles que les pompes de circulation côté circuit primaire.

# Suivi et planning du projet

Indiquer les grandes étapes du projet ainsi que les dates prévisionnelles clés suivantes :

- Avant-projet sommaire et détaillé ;

- Démarrage des travaux (lot forages, …) ;

- Réception de l’installation ;

- Essai et mise en exploitation ;

- Mise en service industrielle de l’installation et commissionnement éventuel.

# Engagements spécifiques

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Le projet doit respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations.

## Engagement sur la production thermique de l’installation géothermique ou aérothermique

Le maître d'ouvrage s’engage sur une production de chaleur renouvelable à partir de géothermie ou d’aérothermie de … MWh/an. Cette valeur constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.

Le cas échéant, le maître d'ouvrage s’engage sur une production de froid renouvelable à partir de géothermie de … MWh/an. Cette valeur constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.

Le montant du solde de l'aide relative à l'installation de production d'EnR&R sera recalculé en fonction du nombre de MWh EnR&R réellement produits par l'installation aidée sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 30 mois après la réception de l'installation), par rapport à l'engagement initial.

- Si au moins 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, le solde est versé en intégralité ;

- Si moins de 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, aucun solde n’est versé

L’ADEME se réserve le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage ou si les performances réelles de l’installation ne respectent pas un SCOP minimum de 3 pour la production de chauffage seul (2,8 pour la production d’ECS ou d’ECS et de chauffage) ou un SEER minimum de 3,3 en mode froid.

## Engagement système de comptage, suivi, reporting de la production EnR&R

Le comptage est un outil de pilotage à disposition du maître d’ouvrage, lui permettant de réaliser le bilan énergétique, de calculer des indicateurs tel que le rendement de l’installation et ainsi de suivre et vérifier le bon fonctionnement de son installation (notamment le respect d’un SCOP réel mini de 3 pour la production de chauffage seul et de 2,8 pour la production d’ECS ou d’ECS et de chauffage).

Le maître d'ouvrage a à sa charge l’investissement et l’exploitation d’un compteur énergétique mesurant la production thermique de l’installation géothermique ou aérothermique.

Le maître d’ouvrage devra informer l’ADEME de la date de réception de l’installation.

Le maître d'ouvrage est susceptible d’être contrôlé pour vérifier l’installation et l’exploitation correctes du compteur et de la transmission des données.

## Engagement sur l’obtention de Certificats d’économie d’énergie (CEE)

OPTION 1 (POUR PROJETS AYANT DEMANDE DES CEE)

Le montant maximum de l’aide tient compte des CEE prévisionnels déclarés lors du dépôt de la demande d’aide ; à savoir XXX MWh cumac et XXX €

Joindre la fiche « Attestation déclaration incitations CEE » qui fera partie des pièces nécessaires à l’instruction.

Le Bénéficiaire s’engage à informer l’ADEME s’il perçoit un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel, soit XXX €.

Le montant de l'aide ADEME pourrait être revu pour les projets qui bénéficieraient réellement d’un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel déclaré.

La fiche « Attestation déclaration incitations CEE » devra être actualisées et fournies à l’ADEME par le porteur de projet après obtention des CEE en cours d’exécution du contrat.

OPTION 2 (POUR PROJETS N’AYANT PAS DEMANDE DE CEE)

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet.

# Rapports / documents à fournir lors de l’exécution du contrat de financement

Les mentions figurant en vert sont des variantes laissées à la discrétion de l’ADEME en fonction de la nature du projet et du calendrier de réalisation de l’opération.

Selon les indications du contrat, vous devrez nous transmettre un ou plusieurs des rapports ci-dessous.

□ Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 3 mois suivant la réception définitive de l’installation géothermique/aérothermique comprenant :

- Le procès-verbal de réception définitive de l’installation ;

- Les tableaux des caractéristiques techniques actualisés du paragraphe 1.9 précisant notamment la marque et le modèle de la pompe à chaleur installée

- Le schéma hydraulique de l’installation avec la métrologie (DOE : Document des Ouvrages Exécutés)

- Le rapport de forage le cas échéant. Pour les ouvrages relevant de la géothermie de minime importance, le récépissé de télédéclaration du forage et l’attestation de qualification du foreur.

- Le plan de masse définitif avec l’implantation des forages ou des captages/rejets ou des échangeurs sur eau de mer (ou eau de surface) (pompage, réinjection, sondes);

- La fourniture du contrat d’exploitation et de maintenance de l’installation.

- Une attestation d'engagement à assurer le suivi du fonctionnement de l'installation, en interne ou via un contrat de maintenance. (Les relevés mensuels des mesures permettant d’optimiser le fonctionnement de l’installation pourront être fournies sur demande de l’ADEME)

- La fourniture des photos de l’installation réalisée, que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises.

□ Un rapport final, à remettre dans un délai maximum de 30 mois après la réception définitive de l’installation comprenant :

- le bilan annuel d’exploitation sur une année complète comprenant les données de fonctionnement ainsi que les résultats d’exploitation mensuels suivants pour la production de chauffage :

- L’énergie soutirée du sous-sol ou de l’air extérieur (ou de l’eau de mer, …) ou énergie en entrée PAC (Q_entrée PAC)

- L’énergie utile produite par la PAC pour le chauffage (Q_sortie PAC)

- S’il y a un appoint, l’énergie produite par l’appoint pour le chauffage

- La consommation électrique de la PAC

- La consommation électrique des auxiliaires dédiés à la PAC côté circuit primaire (pompe de circulation, pompes de forage sur nappe le cas échéant, …)

En cas de production d’ECS et de froid par la solution géothermique ou aérothermique, les mêmes informations sont à fournir avec la métrologie mise en place et en fonction de la technologie utilisée.

- Le nom et coordonnées de l’exploitant

- La liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service de l’installation et la liste des modifications éventuellement apportées sur l’installation.

□ Bilans annuels :

Le maître d'ouvrage s'engage à tenir à disposition de l'ADEME, sur simple demande, jusqu’à 3 ans après le versement du solde, un bilan annuel des données d’exploitation.

Fichier Excel : Volet technique tableur géothermie de surface et aérothermie 2026 disponible sur la page https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2026/installations-production-chaleur-froid-a-partir-geothermie-surface

Par exemple outil développé par le BRGM :  https://plateforme-geothermie.brgm.fr/fr/outil-de-dimensionnement